Автоматизация   программирования   детерминированных

вычислительных  систем  реального  времени

Б.Г. Сушков

Оглавление

- Схема использования ЭВМ для управления

физическими  процессами	.	.	.	.	.	.	2

- Проблемы проектирования программного  обеспечения

систем реального времени	.	.	.	.	.	.	3

- Система автоматизации программирования

для  детерминированных ВСРВ	.	.	.	.	.	3

- Контроль данных и  исправление ошибок

детерминированных ВСРВ	.	.	.	.	.	.	5

Литература

Вычислительные системы реального времени (ВСРВ) предназначены для  контроля и управления процессами в автоматизированных производствах, транспортных системах, системах производства энергии, в частности,  атомных  электростанциях,  в  нефте- и газодобывающих производствах, в химической промышленности и многих других областях человеческой деятельности. Общая схема включения ЭВМ в контур контроля процессов,  происходящих в некотором реальном физическом объекте, выглядит следующим образом:  сигналы от датчиков, установленных на контролируемом объекте, преобразуются в цифровую форму и по линиям связи объекта с вычислительной системой (ВС) поступают в память последней, обрабатываются программами ВСРВ, в результате чего определенные  сведения о состоянии управляемого объекта

К О Н Т Р О Л И Р У Е М Ы Й  О Б Ъ Е К Т

Форми-

рова-

тель

сигнала

Датчик

Датчик

Другие

Формиро-

ватель

сигнала

Формиро-

ватель

сигнала

каналы

ЦАП

У В Х

Аналоговый мультиплексор

А Ц П

У В Х

Цифровой

мультиплексор

Схема управления

А Ц П

Цифровой	    Управляющие	Цифровой

вывод дан-          сигналы от ВС	вывод данных

ных к ВС				к ВС

Устройства

отображения

В Ы Ч И С ЛИ Т Е Л Ь Н А Я

С И С Т Е М А (ВС)

Рис. 1. Схема использования ЭВМ для управления физическими  процессами. Потоки информации и аппаратные средства типичной многоканальной системы сбора данных и управления представляются на различных устройствах отображения  (дисплеях  и т.п.) и,  кроме того, если это необходимо и возможно, вырабатываются управляющие воздействия,  которые после соответствующих преобразований  (чаще всего из цифрового вида в электрические потенциалы) поступают к объекту, управляя его функционированием.

На рис.  1 представлены схематически основные потоки информации и состав аппаратных средств типичной  многоканальной  системы сбора  данных и управления процессами.  В дополнение к сказанному выше на рис.1 изображены аналоговые устройства, называемые формирователями сигналов, задачей которых является предварительная обработка (до поступления на аналогово-цифровой  преобразователь  - АЦП) входных сигналов,  например фильтрация высокочастотных шумов датчика и усиление выходных аналоговых  сигналов цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) до требуемой мощности. Применяемые в каналах поступления входной  информации  устройства  выборки-хранения (УВХ)  получают на свои входы значения аналоговых сигналов и сохраняют их постоянными в течение времени,  достаточного для выполнения аналого-цифрового преобразования в АЦП. В результате повышается точность преобразования и появляется  возможность  обработки показаний нескольких датчиков, относящихся к одному и тому же моменту времени, с помощью одного АЦП. Кроме того, в схеме присутствуют аналоговые и цифровые мультиплексоры (для упрощения рисунка в одном экземпляре каждый).  Эти устройства по командам ВС, использующим небольшое число управляющих линий,  позволяют выбирать для обработки данных или передачи управления объекту в каждый момент времени требуемые каналы.

Проектирование подобной системы управления -  весьма  сложная задача,  решение которой требует анализа объемов и частот измерения данных с объекта,  выбора аппаратных средств с учетом  протяженности линий связи,  требований помехозащищенности,  производительности системы при обработке информации,  допустимой стоимости и других требований.

ПРОБЛЕМЫ   ПРОЕКТИРОВАНИЯ   ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СИСТЕМ   РЕАЛЬНОГО   ВРЕМЕНИ

Не менее сложные задачи возникают и при составлении и  выполнении программ реального времени (ПРВ),  которые должны управлять каналами передачи данных и управлений и  производить  вычисления, реализующие заданную обработку поступающей информации.  Поскольку выполнение ПРВ зависит от времени,  надежное программирование для ВСРВ должно обеспечивать решение следующих проблем:

1) проблема синхронизации параллельных процессов в ВСРВ,  под которыми  понимаются  как  процессы функционирования периферийных устройств системы,  являющиеся внешними по отношению к используемой  ВС,  так и вычислительные процессы,  реализуемые выполнением ПРВ в ВС;

2) проблема  тупиков при распределении ресурсов ВС (процессоров,  каналов, памяти, периферийных устройств, а также информационных  ресурсов,  под  которыми  понимаются используемые в режиме разделения вспомогательные программы и информационные массивы);

3) проблема завершения тех или иных вычислений к определенным моментам времени или к моментам определенных событий  в  системе, указанных пользователем в ПРВ (соблюдение директивных сроков);

4) проблема сохранения и обновления необходимых наборов поколений данных,  как поступающих в ВСРВ извне, так и являющихся результатами вычислений с помощью ПРВ, для последующего использования в вычислениях;

5) проблема обнаружения в режиме реального времени  ошибок  и сбоев  в  работе датчиков,  каналов передачи данных к ВС и внутри самой ВС,  а также организации соответствующих реакций на обнаруженные ошибки и сбои.

Приведенные здесь проблемы, разумеется, не исчерпывают списка источников ненадежности программного обеспечения ВСРВ.  Они являются специфическими для систем реального времени  в  том  смысле, что  отсутствие  корректного  решения в ПРВ хотя бы одной из этих проблем практически делает ВСРВ непригодной для контроля  объекта управления. Отметим, что при использовании ЭВМ "обычным" образом, не в режиме реального времени эти проблемы либо вообще не  возникают, либо решаются просто, например повторным запуском программ.

СИСТЕМА   АВТОМАТИЗАЦИИ   ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ДЛЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ   ВСРВ

Реализация надежного программного обеспечения,  работающего в режиме  реального  времени,  общепризнанно, является самым трудным видом программирования. В данной работе (как и в остальных статьях сборника) предлагается реализация инструментальной системы автоматизации составления программ  реального  времени.  Надежность составленных  с  помощью  этой системы программ обеспечивается на стадии трансляции автоматическим решением задач, составляющих существо сформулированных в предыдущем разделе проблем 1)-4), являющихся основным источником трудностей программирования в реальном времени.  Реализация этой системы, получившей название "СРВ-Конструктор",  является результатом  последовательного  применения  и развития простого принципа:  максимальная подготовка ПРВ к выполнению до режима реального времени.  Естественно,  что  применение этого  правила  тем  успешнее,  чем больше информации о поведении контролируемого объекта известно заранее.  Минимальные сведения о контролируемом объекте, необходимые для применения "СРВ-Конструктора", кратко можно определить следующим образом: в каждый момент времени, исходя из полученной ВСРВ входной информации и результатов ее обработки, известно, что делать дальше.

"СРВ-Конструктор" наиболее  эффективен  при составлении программ для детерминированных вычислительных систем реального времени с циклическим поступлением информации от контролируемого  объекта. Детерминированность означает здесь следующее:

1) входная информация поступает на входные регистры системы с известным периодом Т, т.е. в моменты времени 0 ,Т, 2Т,...;

2) входная информация может быть объединена в кадры,  имеющие постоянную (т.е.  поступающую в каждый дискретный  момент  0,  Т, 2Т,...) и несколько переменных частей, каждая из которых поступает в систему реже,  с большим периодом, кратным Т. Например, одна переменная  часть  кадра может поступать в систему с периодом 2Т, т.е.  в моменты 0, 2Т, 4Т, 6Т,..., другая - с периодом 5Т, т.е. в моменты времени 0, 5Т, 10Т,... Количество переменных частей кадра произвольно;

3) контролируемый процесс состоит из конечного числа детерминированных участков. Для каждого такого участка заранее известно, какие  данные необходимо получать от объекта и передавать к нему, определены форматы входных кадров,  а также известно, какую обработку необходимо производить, т.е. задан список программных модулей осуществляющих нужные вычисления.  Иными словами, для каждого участка контролируемого процесса известен режим обработки. Участки могут следовать друг за другом в произвольном порядке  и  сменять друг друга в моменты времени,  определяемые как результатами контроля, так и выполненных вычислений;

4) для каждого программного модуля Мi,  выполняющего вычисления или некоторый обмен данными (например,  ввод и/или вывод данных на заданное устройство),  известна оценка времени ti исполнения этого модуля,  а также потребности rij в других ресурсах системы,  например, требуемый объем оперативной памяти, объем дисковой памяти, потребность в других ресурсах системы;

5) в  процессе выполнения каждого режима обработки может быть вычислен момент смены текущего режима и однозначно определен следующий режим обработки;

6) задан начальный (стартовый) режим обработки (например, режим  ожидания  первого кадра информации от контролируемого объекта).

Основу системы  автоматизации программирования реального времени составляет язык сборки (ассемблирования) программы из  предварительно подготовленных модулей, реализующих отдельные фрагменты вычислений и обмены данными между устройствами системы и между системой и контролируемым объектом.  Рассмотрим основные (концептуальные) понятия входного языка. Полное его описание приведено в [2].

Специальный блок системы осуществляет (в режиме диалога)  измерение модуля, для того, чтобы оценить сверху время его выполнения и другие необходимые ресурсы.  Подготовленные модули накапливаются в специальной системной библиотеке модулей.  Список фактических параметров может содержать (в отличие  от  обычных  языков программирования)   фактические   параметры   реального  времени, т.е. параметры вида

ид_параметра . время from ид_модуля,

для которых указан модуль,  производящий данный фактический параметр и время его вычисления.

Группа модулей может последовательно выполняться в цикле  реального  времени.  Цикл  реального  времени имеет на языке сборки следующий вид:

loop period = период phase = фаза

список модулей

end;

Компоненты период  и фаза определяют время каждой активизации заданной группы модулей.

Несколько циклов реального времени объединяются в простое задание (simple job).  Простое задание получает уникальное имя. Все циклы  реального  времени в простом задании понимаются как параллельно выполняющиеся.

Несколько простых   заданий   составляют   условное   задание (conditional job). Кроме простых заданий в условное задание могут входить фоновые работы и модули реакции на внешние апериодические события.

Отметим, что работа с каналами поступления внешней информации описывается на входном языке системы так же,  как и всякая другая работа:  это выполнение некоторых модулей (обмен через порты, запуск АЦП, запуск ЦАП, управление мультиплексорами). Частоты опроса источников входной информации задаются периодами соответствующих циклов реального времени.

Компилятор входного языка выполняет следующие действия:

1) определяет время старта и директивное время окончания  работы каждого модуля каждого простого задания;

2) строит отношение частичного порядка на  множестве  модулей простого  задания,  определяемое передачей параметров от модуля к модулю;

3) составляет  допустимое расписание выполнения программы реального времени;

4) генерирует буферы, необходимые для обменов между модулями. Размер каждого буфера определяется форматом соответствующих  данных и числом поколений этих данных, необходимых потребителям;

5) генерирует программный код, содержащий исполняемые команды каждого  модуля,  необходимые  преобразования передаваемых модулю данных и обращения к соответствующему буферу;

6) генерирует  управляющую  информацию для монитора реального времени в виде таблицы переключений и допустимого расписания  для каждого простого задания.

Компилятор входного языка и монитор реального времени  реализованы  в среде MS-DOS с помощью пакета CTASK-RT для вычислительных машин серии IBM PC в однопроцессорном варианте.  Модули могут составляться на языках Ассемблер, Си, Паскаль, Фортран в стандарте Microsoft.

Подробности реализации изложены в работах [2,3],  публикуемых в настоящем сборнике.

КОНТРОЛЬ   ДАННЫХ   И   ИСПРАВЛЕНИЕ   ОШИБОК

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ   ВСРВ

Нельзя говорить  о серьезном использовании ВСРВ,  если надежность функционирования системы сбора и обработки данных не  обеспечивается механизмом своевременного обнаружения ошибок и сбоев в работе ее частей.

Причины возникновения ошибок в столь сложной системе, каковой является ВСРВ,  разнообразны. Можно упомянуть ошибки в программах обрабатывающих модулей,  сбои и отклонения в показаниях датчиков,

помехи в каналах передачи информации, наконец, сбои в работе ВС.

Методы исправления программных ошибок - тестирование и отладка программ - известны, и специфика программ реального времени не требует  в  рассматриваемом здесь случае каких-то особых приемов, поскольку использование инструментальной  системы  "СРВ-Конструктор" исключает появление специфических для режима реального  времени некорректностей: тупиков при распределении ресурсов вычислительной системы,  нарушения директивных сроков, нарушения синхронизации параллельных процессов и неправильной  адресации  данных, относящихся к различным моментам времени.

Ошибки в работе процессоров и каналов ввода-вывода  современных вычислительных систем, во-первых, сравнительно редки, во-вторых, достаточно успешно обнаруживаются  традиционными  методами контроля передаваемых данных (использование контрольных сумм и контроль на четность,  использование исправляющих ошибки кодов) и встроенными  схемами  контроля  за  работой арифметико-логических устройств ЭВМ. Как правило, при обнаружении сбоя предусматривается  автоматическое  повторение  действий ВС,  в которых обнаружен сбой,  что в подавляющем числе случаев приводит к  восстановлению корректности дальнейшего хода вычислений.  В наиболее ответственных ВСРВ, контролирующих, например, объекты повышенной опасности, для  устранения фатальных последствий неустранимых (в режиме реального времени) неисправностей ВС применяется дублирование, часто  многократное,  используемых ВС.  Обнаружение неисправностей в работе какого-либо блока из ВС вызывает автоматический переход к использованию резервной ВС без ущерба качеству контроля объекта.

По-иному обстоит дело с проблемой обнаружения  и  исправления ошибок  в  периферийных  частях системы сбора и обработки данных, работающей в реальном времени.  Разнообразие физических  величин, измеряемых соответствующими  датчиками,  изменчивость  физических сред, в которых они действуют, наличие помех на протяженных линиях  связи  от контролируемого объекта до ВС оставляет мало надежд на появление небольшого числа надежных регулярных методов  контроля данных для всех возможных применений ВСРВ. Более перспективным кажется предоставление разработчикам ВСРВ возможности использовать  для контроля данных знания специалистов о возможном течении процессов в контролируемых объектах,  например проверять принадлежность  отдельных измеряемых параметров и их сочетаний заранее известным множествам значений или сравнивать течение процесса с результатами предварительного моделирования [5]. Некоторая общность в описании подобных "семантических" приемов контроля данных достигается использованием понятия "множество достижимости системы", при исследовании управляемых систем и автоматическом моделировании динамики сложных систем [6, 7].

Под множеством достижимости системы V[x1,  x2,  ..., xk](I,t) по параметрам x1,  x2,..., xk (обобщенным множеством достижимости [6]) здесь понимается множество, состоящее из всех возможных значений параметров x1(t), x2(t), ... , xk(t) в момент времени t при множестве начальных состояний системы I.

Ясно, что знание этого множества позволяет в режиме реального времени проверять выполнение соотношения

(x1(t), x2(t), ... , xk(t))  eV[x1,x2,...,xk](I,t)

и тем судить о правильности работы системы сбора и обработки данных.  Для реальных систем построение множества достижимости может оказаться  неразрешимой или очень трудной задачей и с целью контроля данных придется воспользоваться его "внешней"  аппроксимацией, т .е. проверить включение

(x1(t), x2(t), ... , xk(t))eV'(I,t)

для некоторого V'(I,t) такого, что

V[x1,x2,...,xk](I,t)  e   V'(I,t).

Эффективность подобных методов обнаружения неисправности ВСРВ может быть повышена,  если при построении контрольных соотношений использовать проведенные к моменту времени t наблюдения контролируемого объекта.

Можно ввести  понятие  "скользящего"  множества  достижимости системы W[x1,x2,...,xk](t1,t2,...,tn,t),  под которым  понимается множество  всех  возможных значений параметров x1(t),  x2(t),..., xk(t) при известных состояниях  системы  в  моменты  времени  t1, t2,..., tn, предшествующие t. Ясно, что скользящее множество достижимости является подмножеством обобщенного  множества  достижимости.

Заранее известно,  что  значение  переменной x в любой момент времени принадлежит отрезку [a,  b], начальное значение x0 расположено в отрезке [c,  d],  а скорость изменения состояния объекта не превосходит величины k,  т.е.  dx/dt <= k.  Заметим,  что  для рассматриваемого  объекта  знание состояний в моменты времени t1, ...  ,  tn-1 не сказывается на скользящем множестве  достижимости W[x](x1,  x2,  ...  ,  xn, t') , последнее совпадает с множеством W[x]x(xn,t'). В общем же случае это не так: знание состояний объекта  для нескольких предшествующих моментов времени может приводить к заметному уменьшению объема скользящего множества достижимости [8].

Разработка эффективных алгоритмов построения множества достижимости, в частности с использованием широких возможностей систем визуализации результатов вычислений на современных ЭВМ (см., например,  [9]), позволяет надеяться на действенность самотестирования ВСРВ методами, основанными на понятии множества достижимости.

В заключение отметим, что модули программы реального времени, вычисляющие множества достижимости с целью контроля данных, включаются  в циклы реального времени программы наравне с другими модулями обработки входных данных.  В равной степени это  замечание справедливо и для программных модулей,  осуществляющих тестирование ВСРВ и контроль данных в реальном времени любыми другими  методами. Более того, наличие в программах реального времени, получаемых с помощью "СРВ-Конструктора", возможности надежной буферизации  нескольких поколений как входных,  так и вторичных (вычисленных модулями обработки) данных  упрощает  организацию  реакции ВСРВ при обнаружении неисправности или ошибки в данных. Упрощается организация рестартов программы реального времени и перекоммутация каналов и других аппаратных средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM PC / Под ред.  У.  Томпкинса, Дж. Уэбстера, М.:Мир, 1992. 589 с.

2. Кондратьев О.Л., Сушков Б.Г. Входной язык САПР СРВ // Наст. сб. C. 19-70.

3. Кондратьев  О.Л.  Чаркин  С.М.  Управляющая  программа САПР "СРВ-Конструктор" // Наст. сб. C. 87-95.

4. Сушков Б.Г., Фуругян М.Г. Генератор сетевой модели расписаний САПР систем реального времени // Наст. сб. C. 71- 82.

5. Луганская М.И.,  Сушков Б.Г. Контроль данных в системах реального времени // Матем.  методы управления и обработки информации - М.: МФТИ, 1986. C. 18-24.

6. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. М.: Мир,1984. 264 с.

7. Лотов А.В.  О понятии обобщенных множеств достижимости и их построение  для линейных управляемых систем.  Докл.  АН СССР.  Т. 250. 1980, N 5. C. 1081-1083.

8. Черноусько Ф.Л.  Оценивание фазового состояния динамических систем. М.: Наука, 1988. 320 с.

9. Каменев Г.К., Кокорев М.А., Кондратьев О.Л. Алгоритмы распределения памяти для системы реального времени на ПК IBM PC.  М.: ВЦ РАН, 1992. 23 с.

Опубликовано в сб. САПР систем реального времени для IBM PC,  М.:  ВЦ РАН, 1993 г.